山东岱岳制盐有限公司

供热中心风机进风口改造

询比价文件

项目编号：SCB-2023064

山东岱岳制盐有限公司

2023年11月25日

根据生产需要，现就山东岱岳制盐有限公司供热中心风机进风口改造进行询比价招标，欢迎有施工能力以及施工经验的单位参与投标。

- 招标项目及标准要求：

1、项目名称：山东岱岳制盐有限公司供热中心风机进风口改造。

2、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

3、项目内容：

3.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心风机进风口改造，整体将引风机包围，整个包围空间密封，目的为改善锅炉零米整体高尘环境，为交钥匙工程；

3.2 具体施工内容如下：

3.2.1 需改造的供热中心风机进风口共计2个，分别为3#锅炉一次风机及1#锅炉二次风机进风口，采用岩棉夹芯板将风机进风口封闭，单个风机进风口改造范围长约4米、宽约3米、高约4.5米，顶部安装复合板，加装折件包装洞口；

3.2.2 整体主框架（立柱及主梁）采用80*80*2mm镀锌方管焊接，下部与地面固定牢固，横管及檀条用40*80*2mm镀锌方管焊接；

3.2.3 墙面与顶板采用50mm厚的岩棉夹芯板，两次面板厚0.5mm，岩棉夹芯板需采用不燃型材料，面板内外两层要求为白色。

3.3 施工所需的所有材料均由投标方负责；

3.4 因现场情况较为繁杂，投标方需踏勘现场并充分考虑后再进行报价，报价应包含施工所需的所有材料、人工、工具及吊车等辅助施工设备；

4、工程承包范围：费用包含施工所需的所有材料、加工、设备、吊车、运输、人工、安装、安全施工、保养、保险、税费、第三方审计及验收等一切费用，为交钥匙工程；

5、付款方式：

本工程无预付款，施工完成并经验收合格后，付至合同金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至合同金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

6、其他要求：

6.1 因施工现场较为繁杂，以上施工量仅为预估量，建议投标方提前踏勘现场后再进行报价；

6.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

6.3 投标方需提供施工作业人员的资质证书，符合安全标准；

6.4 施工所需的岩棉夹芯板需由招标方确认后方可进行施工，严禁采用泡沫夹芯板或易燃型的夹芯板。

二、施工技术要求：

1、工程质量符合相关专业国家标准。

2、执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

三、 投标资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，投标方未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”记录名单。

4、本次招标不接受联合体投标。

四、投标所需文件：

1、报价单；

2、公司营业执照复印件；

3、能证明投标方专业性的资质文件；

4、2个以上最近2年业绩合同；

5、法定代表人授权委托书；

6、提供“信用中国”的查询网页截图。

- 以上文件， 加盖公章，合并为一个文件，格式自拟；

- 投标及开标时间：

1、投标时间：截止至2023年11月28日上午9:00。

2、开标时间：2023年11月28日上午9:00。

六、投标及开标方式：

1、线上，登录山东岱岳制盐有限公司官网（www.sddyzy.com）查看招标文件；截止时间2023年11月28日上午9:00。

2、线下报专用报价邮箱：dyzyscb@163.com或现场递送纸质版投标文件（密封并盖章），截止时间2023年11月28日上午9:00。

3、开标地点：山东岱岳制盐有限公司新厂技术中心2楼会议室。

4、开标方式：开标后公布报价并二次报价，经综合评审后确定中标单位。

5、有意投标的单位可提前与本公司生产管理部取得进一步的信息或技术交流。

七、 其 他：

1、施工工期：7日历天；

八、 联系方式：

联 系 人：  侯经理       郑经理

13375622055  13127274866

张经理       王经理

13705382602  15806780119

单位名称：山东岱岳制盐有限公司
      单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业园

2023年11月25日

附表1：报价单

| 山东岱岳制盐有限公司 供热中心风机进风口改造 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价单位： |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称： |  | 供热中心风机进风口改造 |  |  |  |  |
| 报价内容 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报价项目 |  | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 供热中心风机进风口改造 |  | 2个 |  |  |  |
| 5 | 费用总计（元）： |  |  |  |  |  |

备注：以上报价包含施工所需的所有材料、人工、工具及吊车等辅助施工设备。

施工单位（公章）：

年   月   日

附表二：

### 商务偏离表

项目名称：  供热中心风机进风口改造项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表三：

技术偏离表

项目名称：   供热中心风机进风口改造项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：投标方可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

投标方名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附表四：

报名登记表

| 投标单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  |  |  | 成立时间 |  |
| 公司地址 |  |  |  |  |  |
| 项目名称及编号 |  |  |  |  |  |
| 授权代表联系方式（应保持联系畅通） |  | 联系人 |  |  |  |
|  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 法定代表人(单位负责人)姓名 |  |  |  |  |  |
| 投标单位社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 基本账户 | 开户银行 |  |  |  |  |
|  | 银行账号 |  |  |  |  |
| 是否需要图纸等资料 |  |  |  |  |  |

供应商：(公章)

法定代表人：(签字或盖章)

日期：   年     月     日