山东岱岳制盐有限公司

供热中心1#锅炉炉内可塑料及炉墙外保温修复项目

询价文件

询价人：山东岱岳制盐有限公司

2024年9月

- 一、 项目名称：

山东岱岳制盐有限公司供热中心1#锅炉炉内可塑料及炉墙外保温修复项目。

- 二、 项目概况：

1、项目地点：山东岱岳制盐有限公司供热中心。

2、项目内容：

2.1 山东岱岳制盐有限公司供热中心1#锅炉炉内可塑料修复及炉墙外保温修复，为交钥匙工程，具体施工内容详见施工项目清单：

2.2 施工项目清单：

| 序号 | 维修项目名称 | 单位 | 数量 | 维修内容及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 八卦顶 | 宗 | 1 | 八卦顶共计2处位置出现裂缝，西侧约2m，东侧约6m，需用可塑料填补裂缝。 |
| 2 | 烟气混合室涂刷耐磨涂料 | m² | 65.35 | - 烟气混合室北、东、西墙涂刷耐磨涂料。 |
| 3 | 烟气混合室裂缝修补 | 宗 | 1 | 烟气混合室南墙顶部裂缝用可塑料填补，共计约6.8m。 |
| 4 | 低温过热器 | 宗 | 1 | 低过东侧北墙耐火砖位移严重，需整体拆除后采用新耐火砖重新修复，共计修复面积约1.5m²（1*1.5m），最后恢复原状。 |
| 5 | 水平烟道涂刷耐磨涂料 | m² | 58.56 | 东侧及西侧水平烟道各2面墙需涂刷耐磨涂料，共计4面墙，每面墙约6.1*2.4m。 |
| 6 | 水平烟道可塑料修补 | 宗 | 1 | 东侧及西侧水平烟道部分可塑料脱落，需拆除破损可塑料并重新浇筑，其中东侧水平烟道共计约4.5m²（1.5*0.6m+1.5*2.4m），西侧水平烟道共计约1.5m²（1.5*0.5m+0.5*0.5m）。 |
| 7 | 水冷屏 | 宗 | 1 | 水冷屏部分可塑料脱落，需拆除破损可塑料并重新浇筑，共计约0.5m²。 |
| 8 | 定排阀门组保温修复 | m² | 2.2 | 0m两侧定排阀门组保温修复，修复面积约2.2m²（1.3*0.85m*2）。 |
| 9 | 0m管道保温修复 | m² | 10 | 0m管道保温拆除修复，部分管道保温拆除后敷设10cm后保温棉后采用白色彩钢皮牢固固定，共计修复面积约10m²。 |
| 10 | 炉膛外保温修复 | m² | 56 | 1、0m炉膛底部及集箱保温拆除修复，需拆除底部保温并焊接抓丁敷设保温棉后用抹面料恢复，共计修复面积约43m²（6*7m+2.5*0.4m）。 2、7m南侧炉墙保温拆除修复，需拆除南侧炉墙外保温并焊接抓丁敷设保温棉后用抹面料恢复，共计修复面积约12m²（2*6m）。 3、高过温度计保温修复，共计4处，温度计更换及周围保温拆除由询价人负责，供应商负责填充硅酸铝棉并用抹面料恢复原状，共计约1m² |
| 11 | 西侧返料器 | 宗 | 1 | 西侧返料器人孔门采用可塑料填补裂缝，共计约0.5m。 |

备注：建议供应商根据以上需维修部位的内容及要求踏勘现场后再进行报价，确保以上部位维修完成后无漏灰、漏风等情况并达到应具备的正常使用功能。

2.3 施工项目清单中第2、5、8、9、10项最终施工量以实际验收数量为准，据实结算，如有以上11项施工项目以外的确需维修的项目，由双方另行协商。

2.4 施工完成后供应商需协助询价人对锅炉进行调试，以达到符合工艺运行的状态，直至锅炉达到应具备的正常、连续、稳定的运行使用功能。

2.5 炉膛及旋风分离器内扎架子由询价人负责，供应商负责施工所需的所有材料、人工及吊车吊篮等辅助施工设备，如有其他施工部位需扎架子由供应商负责，费用应包含在所报报价之中；

2.6 耐磨涂料要求为高耐温、耐磨胶，耐温温度要求≥850℃，需外涂部位要求涂抹均匀、饱满；

2.7 以上施工项目拆除的破损保温材料及可塑料等垃圾需清运出厂合理合规处置，施工完毕后现场恢复原状。

3、技术要求：

3.1 工程质量符合相关专业国家标准。

3.2 执行国家、行业、山东省及泰安市现行标准、规范和规程。

4、其他要求：

4.1 因现场情况较为繁杂，建议供应商提前踏勘现场后再进行报价；

4.2 施工过程中，要服从甲方管理，按甲方现场提出的质量要求进行整改；

4.3 附件3、4为商务、技术偏离表，供应商如有相关正、负偏离内容可根据表格填写并附于投标文件中（无偏离可不提交），投标文件中若无商务、技术偏离表则默认供应商完全认可询价人询价文件中的商务及技术条款，无任何偏离。

三、 供应商资格要求：

1、具有国内法人资格。

2、须具备有效的营业执照。

3、具有良好的商业信誉，供应商未被列入“中国执行信息公开网”网站（zxgk.court.gov.cn）“失信被执行人”记录名单。

4、不接受联合体投标。

四、服务范围及服务周期：

1、服务范围：

1.1 炉膛及2个旋风分离器内扎架子由询价人负责，供应商负责施工所需的所有材料、人工及吊车吊篮等辅助施工设备，如有除炉膛及旋风分离器以外需扎架子部位由供应商负责，费用包含在所报报价之中；

1.2 工程范围包含除炉膛及2个旋风分离器内扎架子以外的施工所需的所有材料、采购、制造、加工、运输、机械、吊车、吊篮、检查、人工、焊接、安装、调试、安全施工、保养、保险、税费及验收等一切内容，为交钥匙工程；

2、服务周期：

2.1 施工工期：满足施工条件后7日历天内施工完毕；

2.2 质保周期：自验收合格之日起1年；

五、付款方式：

- 本工程无预付款，施工完成经验收合格后，付至结算金额的90%，同时开具全额增值税专用发票，正常使用6个月后付至结算金额的97%，余款3%为质保金，期满后无质量问题30个工作日内一次无息付清，付款方式为现汇或电子承兑支付；

- 报价须知：

- 供应商报价为总价包干，报价包含除炉膛及2个旋风分离器内扎架子以外的施工所需的所有材料、采购、制造、加工、运输、机械、吊车、吊篮、检查、人工、焊接、安装、调试、安全施工、保养、保险、税费及验收等所有费用，为交钥匙工程；

- 定标方式：采用经评审最低价法确定成交单位；

七、其他说明：

1、报价截止时间：2024年9月24日下午14:00；

2、报价文件的递交：

本项目采用自送或邮寄方式递送纸质版投标文件（一正一副），投标文件需密封并盖章。

地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口石膏工业园区山东岱岳制盐有限公司新厂生产管理部，王经理，15806780119。

3、报价文件包括（包括但不限于，根据实际情况）以下内容：

3.1 报价单（附件1）；

3.2 营业执照复印件加盖公章；

3.3 法定代表人授权委托书（参照附件2）；

3.4 “中国执行信息公开网”网站查询页面截图；

3.5 其他认为需提供的资料。

八、 联系方式：

商务联系人： 侯经理 13375622055 张经理 13705382602

技术联系人：郑主任 13127274866 张主任 13153882456

单位名称：山东岱岳制盐有限公司

单位地址：泰安市岱岳区大汶口石膏工业区

2024年9月20日

附件1：报价单

报价单

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 供热中心1#锅炉炉内可塑料及炉墙外保温修复项目 |  |  |  |  |  |
| 报价 （人民币、含税） | 大写： 元 小写： 元 税率： % |  |  |  |  |  |
| 分项报价 （人民币、含税） | - 序号 | - 报价内容 | - 数量 - （单位） | - 单价 - （元/单位） | - 总价 - （元） | - 备注 |
|  | 1 | 八卦顶 | 1宗 |  |  |  |
|  | 2 | 烟气混合室涂刷耐磨涂料 | 65.35m² |  |  |  |
|  | 3 | 烟气混合室裂缝修补 | 1宗 |  |  |  |
|  | 4 | 低温过热器 | 1宗 |  |  |  |
|  | 5 | 水平烟道涂刷耐磨涂料 | 58.56m² |  |  |  |
|  | 6 | 水平烟道可塑料修补 | 1宗 |  |  |  |
|  | 7 | 水冷屏 | 1宗 |  |  |  |
|  | 8 | 定排阀门组保温修复 | 2.2m² |  |  |  |
|  | 9 | 0m管道保温修复 | 10m² |  |  |  |
|  | 10 | 炉膛外保温修复 | 55m² |  |  |  |
|  | 11 | 西侧返料器 | 1宗 |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

备注：报价包含除炉膛及2个旋风分离器内扎架子以外的施工所需的所有材料、采购、制造、加工、运输、机械、吊车、吊篮、检查、人工、焊接、安装、调试、安全施工、保养、保险、税费及验收等所有费用；

供应商名称（单位公章）：

联系人：

联系方式（手机号）：

2024年  月  日

### 附件2：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于**省的***有限公司在下面签字的        代表本公司授权在下面签字的        为本公司的合法代理人，就贵方组织项目                   ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年   月    日签字生效，特此声明

身份证反正面

授权代理人姓名：       性别：          年龄：

单位：                 部门：          职务：

供应商全称（公章）：

代表人签字：

被授权人签字：

年   月   日

附件3：

### 商务偏离表

项目名称：供热中心1#锅炉炉内可塑料及炉墙外保温修复项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的商务条款、对照招标文件商务要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日

附件4：

技术偏离表

项目名称：供热中心1#锅炉炉内可塑料及炉墙外保温修复项目

| 序号 | 文件要求 | 响应文件响应情况 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：供应商可根据所报项目的性能指标、对照招标文件技术要求，在“偏离情况”栏注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”，偏离表随投标文件一同递交。

供应商名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字）：

日期：     年      月   日